初中物理电学知识点总结（含变形公式）

一、电路基础核心概念

## 1. 电路组成与状态

（1）基本组成：电源（提供电能）、用电器（消耗电能）、开关（控制电路）、导线（传导电流）。

（2）电路状态：①通路：处处接通的电路，有持续电流；②开路（断路）：某处断开的电路，无持续电流；③短路：导线直接连接电源两极（电源短路，危险）或用电器两端（用电器短路，无电流通过该用电器）。

## 2. 导体与绝缘体

（1）导体：容易导电的物体，如金属、人体、大地、酸碱盐水溶液等（有自由移动的电荷）。

（2）绝缘体：不易导电的物体，如玻璃、陶瓷、塑料、油、纯水等（缺少自由移动的电荷）。

（3）注意：导体与绝缘体无绝对界限，在一定条件下可相互转化（如玻璃加热后导电）。

## 3. 电表使用规则

（1）电流表（测电流I）：①串联在电路中；②电流从“+”接线柱流入，“-”接线柱流出；③不超过量程；④绝对不允许直接接电源两极（会短路烧坏）。

（2）电压表（测电压U）：①并联在被测电路两端；②电流从“+”接线柱流入，“-”接线柱流出；③不超过量程；④可直接接电源两极（测电源电压）。

# 二、核心物理量与公式（含变形）

说明：以下公式中，各物理量单位：电流I（安，A）、电压U（伏，V）、电阻R（欧，Ω）、电功W（焦，J；千瓦时，kW·h）、电功率P（瓦，W；千瓦，kW）、电热Q（焦，J）、时间t（秒，s；小时，h）、电荷量Q（库，C）。

## 1. 电流（I）

（1）基本公式：I = Q/t（Q为通过导体横截面的电荷量）

（2）核心公式（欧姆定律）：I = U/R

（3）变形公式：由I = U/R得 U = IR、R = U/I（伏安法测电阻原理）

（4）其他推导公式：①由W = UIt得 I = W/(Ut)；②由P = UI得 I = P/U；③由Q = I²Rt（焦耳定律）得 I = √(Q/(Rt))

（5）串并联电路规律：①串联：I = I₁ = I₂（各处电流相等）；②并联：I = I₁ + I₂（干路电流等于各支路电流之和）

## 2. 电压（U）

（1）基本公式：U = W/Q（W为电流做功，即消耗的电能）

（2）核心公式（欧姆定律）：U = IR

（3）变形公式：由U = IR得 I = U/R、R = U/I；由U = W/Q得 W = UQ、Q = W/U

（4）其他推导公式：①由W = UIt得 U = W/(It)；②由P = UI得 U = P/I

（5）串并联电路规律：①串联：U = U₁ + U₂（总电压等于各部分电压之和）；②并联：U = U₁ = U₂（各支路电压相等，等于电源电压）

（6）常见电压值：①1节干电池：1.5V；②1节铅蓄电池：2V；③家庭电路：220V；④人体安全电压：不超过36V；⑤动力电压：380V

## 3. 电阻（R）

（1）基本公式（欧姆定律变形）：R = U/I

（2）推导公式：①由W = UIt = I²Rt = U²t/R得 R = W/(I²t)、R = U²t/W；②由P = UI = I²R = U²/R得 R = P/I²、R = U²/P；③由Q = I²Rt得 R = Q/(I²t)、R = U²t/Q（纯电阻电路）

（3）串并联电路规律：①串联：R = R₁ + R₂（总电阻等于各电阻之和），变形：R₁ = R - R₂、R₂ = R - R₁；②并联：1/R = 1/R₁ + 1/R₂（总电阻的倒数等于各电阻倒数之和），变形（两电阻并联）：R = (R₁R₂)/(R₁ + R₂)；③n个相同电阻R₀并联：R = R₀/n

（4）影响电阻的因素：导体的材料、长度（越长电阻越大）、横截面积（越粗电阻越小）、温度（多数导体温度越高电阻越大），与电压、电流无关。

## 4. 电功（W）—— 电流做功的多少（消耗电能的多少）

（1）基本公式：W = UIt = UQ

（2）推导公式（纯电阻电路，电能全部转化为热能）：W = I²Rt = U²t/R

（3）变形公式：由W = UIt得 I = W/(Ut)、U = W/(It)、t = W/(UI)；由W = I²Rt得 I = √(W/(Rt))、R = W/(I²t)、t = W/(I²R)；由W = U²t/R得 U = √(WR/t)、R = U²t/W、t = WR/U²

（4）与电功率的关系：W = Pt（核心推导式），变形：P = W/t、t = W/P

（5）单位换算：1 kW·h（度）= 3.6×10⁶ J

（6）电能表相关：W = n/N（n为电能表转盘转过的圈数，N为电能表参数，如“600 revs/kW·h”表示消耗1 kW·h电能转盘转600圈）

## 5. 电功率（P）—— 电流做功的快慢

（1）基本公式：P = W/t

（2）核心公式：P = UI

（3）推导公式（纯电阻电路）：P = I²R = U²/R

（4）变形公式：由P = W/t得 W = Pt、t = W/P；由P = UI得 I = P/U、U = P/I；由P = I²R得 I = √(P/R)、R = P/I²；由P = U²/R得 U = √(PR)、R = U²/P

（5）额定功率与实际功率：①额定功率（P额）：用电器在额定电压（U额）下的功率，P额 = U额I额 = U额²/R；②实际功率（P实）：用电器在实际电压（U实）下的功率，P实 = U实I实 = U实²/R；③关系：当U实 = U额时，P实 = P额（正常工作）；当U实 > U额时，P实 > P额（灯过亮，易烧坏）；当U实 < U额时，P实 < P额（灯过暗）；④比例关系（同一用电器，电阻不变）：P实/P额 = (U实/U额)²

（6）单位换算：1 kW = 1000 W

## 6. 电热（Q）—— 电流的热效应

（1）焦耳定律（基本公式）：Q = I²Rt

（2）推导公式（纯电阻电路，Q = W）：Q = UIt = U²t/R = Pt

（3）变形公式：由Q = I²Rt得 I = √(Q/(Rt))、R = Q/(I²t)、t = Q/(I²R)；由Q = U²t/R得 U = √(QR/t)、R = U²t/Q、t = QR/U²

（4）非纯电阻电路（如电动机）：Q < W（电能部分转化为热能，部分转化为机械能），此时只能用Q = I²Rt计算电热，不能用Q = UIt等

# 三、串并联电路的规律总结（补充）

## 1. 串联电路

（1）电流：I = I₁ = I₂

（2）电压：U = U₁ + U₂

（3）电阻：R = R₁ + R₂

（4）分配规律：U₁/U₂ = R₁/R₂（电压与电阻成正比）；P₁/P₂ = W₁/W₂ = Q₁/Q₂ = R₁/R₂（功率、电功、电热均与电阻成正比）

## 2. 并联电路

（1）电流：I = I₁ + I₂

（2）电压：U = U₁ = U₂

（3）电阻：1/R = 1/R₁ + 1/R₂（两电阻：R = R₁R₂/(R₁+R₂)）

（4）分配规律：I₁/I₂ = R₂/R₁（电流与电阻成反比）；P₁/P₂ = W₁/W₂ = Q₁/Q₂ = R₂/R₁（功率、电功、电热均与电阻成反比）

# 四、家庭电路与安全用电

## 1. 家庭电路组成

进户线（火线+零线）→ 电能表 → 总开关 → 保险盒（或空气开关）→ 用电器（与插座并联）、开关（与所控制的用电器串联，接在火线上）。

## 2. 安全用电关键

（1）安全电压：不高于36V。

（2）触电原因：①单线触电（接触火线+大地）；②双线触电（接触火线+零线）。

（3）安全原则：不接触低压带电体，不靠近高压带电体；不弄湿用电器，不损坏绝缘皮。

（4）电路电流过大的原因：①短路（最危险）；②用电器总功率过大（P总 = U总I总，U=220V不变，P总过大则I总过大）。

（5）保险丝作用：用电阻率大、熔点低的铅锑合金制成，电流过大时熔断，切断电路（保护电路）。

# 五、常用实验与解题技巧

## 1. 伏安法测电阻/电功率

（1）原理：测电阻R = U/I；测电功率P = UI。

（2）电路：电流表串联，电压表并联在被测电阻/用电器两端；滑动变阻器串联（保护电路，改变电压/电流）。

（3）滑动变阻器接法：一上一下，闭合开关前阻值调至最大。

## 2. 解题技巧

（1）串联电路：优先求电流（I处处相等），以电流为纽带连接各用电器。

（2）并联电路：优先求电压（U各支路相等），以电压为纽带连接各用电器。

（3）涉及“比例”问题：利用串并联电路中电压、电流、功率与电阻的比例关系简化计算。

（4）用电器铭牌信息：如“220V 60W”，可求额定电流I额 = P额/U额 = 60W/220V ≈ 0.27A，电阻R = U额²/P额 = (220V)²/60W ≈ 806.7Ω。